THỰC HÀNH ĐIỆN TỬ SỐ

- Khảo sát cổng logic

- Cổng OR

| A | B | Y = A + B |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

Ký hiệu :

Mô phỏng :

- Cổng AND

| A | B | Y = A.B |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

Ký hiệu :

Mô phỏng :

- Cổng NOT

| A | Y = A̅ |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

Ký hiệu :

Mô phỏng :

- Cổng NOR

| A | B | Y = A + B |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

Ký hiệu :

Mô phỏng :

- Cổng NAND

| A | B | Y = A. B |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Ký hiệu :

Mô phỏng :

- Cổng XOR

| A | B | Y = AB + AB |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Ký hiệu :

Mô phỏng :

- Cổng XNOR

| A | B | Y = AB + AB |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

Ký hiệu :

Mô phỏng :

- Hàm F(A,B,C,D) = ∑(1,3,5,6,7,15) + d(4,9,11,12,14)

Câu a

Hàm có 4 biến đầu vào: A, B, C, D. Số hàng trong bảng sự thật sẽ là 24 = 16.

Minterm: 1, 3, 5, 6, 7, 15 → F = 1

(d): 4, 9, 11, 12, 14 → Giá trị "X" (có thể là 0 hoặc 1 tùy mục đích tối ưu)

| A | B | C | D | Thập phân | F(A,B,C,D) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | X |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | X |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | X |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | X |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | X |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 |

Câu b

Hàm F(A,B,C,D) = ∑(1,3,5,6,7,15) + d(4,9,11,12,14) với A là MSB, D là LSB.

Ta sử dụng K-map 4 biến, với A, B làm hàng và C, D làm cột:

| AB \ CD | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 01 | X | 1 | 1 | 1 |
| 11 | X | 0 | 1 | X |
| 10 | 0 | X | X | 0 |

### Biểu thức rút gọn của F:

F = A.B + C.D + A.D + B.C

Sơ đồ mạch

Câu c

Hàm NAND

F =  A.B.D .C.B.D

Hình ảnh

Câu d

Hàm NOR

F =   A+B +D +C +B +D

Hình ảnh

- Thiết kế mạch tổ hợp

Từ đề bài có hàm F chỉ bằng 1 khi tổ hợp số lượng giá trị 0 luôn nhiều hơn 1

=> Các mã BCD của để F là 1 sẽ bao gồm 000, 001, 010, 100

Bảng trạng thái

| A | B | C | F |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

Bảng giá trị

| A\ BC | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Hàm POS:

F = A B + A C

Mạch

Thực hiện tối ưu về dạng toàn NAND:

F =  A .B. C

Sơ đồ NAND:

- Thiết kế mạch tách kênh 1 sang 4.

Bảng trạng thái

| S1 | S0 | Y3 | Y2 | Y1 | Y0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D |
| 0 | 1 | 0 | 0 | D | 0 |
| 1 | 0 | 0 | D | 0 | 0 |
| 1 | 1 | D | 0 | 0 | 0 |

Công thức dạng chuẩn

Y0  = S1 . S0 . D

Y1  = S1 . S0 . D

Y2  = S1 . S0 . D

Y3  = S1 . S0.  D

Sơ đồ:

- Thiết kế mạch giải mã 2 sang 4.

Bảng trạng thái

| A | B | Y3 | Y2 | Y1 | Y0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Công thức
	Y0  = A . B

Y1  = A . B

Y2  = A . B

Y3  = A. B

Sơ đồ